9攝行車監視器

車載DVR

LY-D-268E

使用手冊

版本: 1.4.8BA

日期: 2018/05/25

WARRINGS, CAUTION & COPYRIGHT

WARINGS

Reduce the risk of fire or electric shock. And do not expose this product to rain.

Do not insert any metallic object through ventilation grills.

| CAUTION |  |
| --- | --- |
| The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to presence of insinuated “dangerous voltage” within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons | The exclamation point within an equilateral rhombus is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instruction in the literature accompanying product. |
| RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN |  |
| TO REDUCE TE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE |  |

USER OF THE SYSTEM ARE RESPONSIBLE FOR CHECKING AND COMPLYING WITH ALL FEDERAL, STATE, AND LOCAL LAWS AND STATUTES COIPCERNING THE MONITORING AND RECORDING OF VIDEO AND AUDIO SIGNAL.  ULTRAK SHALL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR THE USE OF THIS SYSTEM IN VIOLATION OF CURREENT LAWS AND STATUTES.

目 錄:

1.	介紹	1

1.1  說明	1

2.  外觀及介面	5

2.1  前面板說明	5

2.2	後背板說明	6

2.3  螢幕顯示說明	7

2.3.1  即時監看模式	7

2.3.2  回放模式	8

2.3.3主選單模式	9

2.4  基本操作說明	11

3. 安裝	12

3.1  基本安裝(硬碟)	12

4. 功能設定	13

4.1	回放	13

4.1.1時間回放	13

4.1.2事件回放	13

4.1.3時間回放	14

4.1.4備份	15

4.2	影像設定	15

4.3	畫面顯示設定	16

4.4	警報系統設定	17

4.5	錄影設定	18

4.5.1錄影詳細設定	19

4.6	系統設定	20

4.6.1語言	20

4.6.2硬碟及SD卡格式化	21

4.6.4系統時間設定	22

4.6.5車牌號碼設定	23

4.6.6系統聲音設定	23

4.6.7延遲開機時間	24

4.6.8周邊	24

4.6.8.1 G感測器	24

4.6.8.5 GPS	26

4.6.9恢復出廠值	26

5.	PC 端 Viewer 軟體介紹	28

5.1 說明	28

5.2 軟體安裝	29

5.3 快捷圖示列操作說明	29

5.3.1 開啟備份檔案	30

5.3.2 開啟影像硬碟	30

5.3.3 開啟 SD 卡	31

5.3.4行車資訊視窗縮放	32

5.3.5進階設定	32

5.3.6影像側錄功能	33

7.遙控器	34

- 介紹

1.1  說明

目前一般市面上的行車記錄器產品，大部份只有記錄影像和聲音，並沒有其它行車資訊，而且是儲存在SD卡中。由於SD卡具有讀寫的壽命限制，所以當SD卡不幸「壽終正寢」時，影像資料將會無法完整讀取。或是目前也有廠商將家用DVR直接當成行車記錄器來販賣，卻忽略碟硬在行進當中因長期震動下造成容易損壞的情況。我們認為行車記錄器至少要符合下列幾項要求：
(1)機構上的避震設計。
(2)電源要有特別的設計避免車子在啟動時，因為電壓的不穩定而造成裝置的毀損。
(3) HDD和SD卡雙重儲存，平常由HDD錄影，當車子遭受外力撞擊造成HDD損壞時，可即時將影像錄至SD卡中。

本公司的產品除了上述的幾項特點外，還有以下其它的特色：

- 車子啟動時，自動錄影，並可設定熄火後延遲關機(1~720分鐘)

- 主機可設定延遲開機時間，可防止因發電機突波所造成的設備損壞(0~10秒)

- H.264壓縮技術

- 支援多國語言

- 支援圖型界面

- USB隨身碟備份

- 可透過USB更新韌體

- 輸入影像品質調整

- 密碼保護

- GPS、G-Sensor、胎壓整合

- 支援3.5G / LTE

- 專業的PC端回放軟體

詳細規格

| 影像系統 | NTSC | PAL |
| --- | --- | --- |
| 即時影像解析度 | 2 CH AHD + 6 CH 960H AHD:1280*720 960H:960*480 | 2 CH AHD + 6 CH 960H AHD:1280*720 960H:960*480 |
| 即時影像顯示速率 | 8 × 30 Frame / Sec | 8 × 25 Frame / Sec |
| 分割畫面 | 1, 4, 9 |  |
| 影像輸入 | BNC × 8 |  |
| 影像輸出 | RCA × 1 |  |
| 聲音 |  |  |
| 聲音輸入 | RCA × 2(一般用CH1) |  |
| 聲音輸出 | RCA × 1 |  |
| 錄影 |  |  |
| 錄影壓縮格式 | H.264 |  |
| 錄影張數 | Total 240 frame per second Ex : 2CH 720p@15fps + 6CH 960H@20fps 2CH 720p@15fps + 6CH CIF@30fps 8CH 960@30fps | Total 240 frame per second Ex : 2CH 720p@15fps + 6CH 960H@20fps 2CH 720p@15fps + 6CH CIF@30fps 8CH 960@30fps |
| 錄影模式 | HDD優先，偵測無硬碟時自動轉成SD卡錄影 |  |
| 聲音紀錄 | 2路聲音輸入 G.711格式 |  |
| 回放&搜尋 |  |  |
| 錄影回放速度 | 回放速率可達x128(x2,x4,x8,x16,x32,x64,x128) |  |
| 時間搜尋 | Yes |  |
| 事件搜尋 | Yes |  |
| OSD &控制介面 |  |  |
| 車牌號碼顯示 | 11字元 |  |
| OSD及設定 | Time / Date / Setup Menu |  |
| 中文圖形化控制介面 | Yes |  |
| DVR控制面板 | Yes |  |
| 紅外線遙控器 | Yes |  |
| 播放器 | Yes |  |
| 儲存&備份裝置 |  |  |
| 內建硬碟支援 | 2.5”SATA HDD x 1或2.5”SSD HDD x 1 |  |
| SD卡支援 | Yes (僅提供影像錄影儲存功能) |  |
| USB備份 | Yes |  |
| 網路 |  |  |
| 3G/LTE網路 | Yes (選購) |  |
| 即時遠端影像 | Yes (選購) |  |
| 行車資訊整合 |  |  |
| 外部輸入IO | 8 In (N.O) |  |
| 內部IO輸出 | 2 Out (TTL) |  |
| GPS | Yes (選購) |  |
| Speed | Yes (選購；GPS or 車速線) |  |
| G-Sensor | Yes (選購; X、Y、Z三軸感測) |  |
| 胎壓 | Yes (選購) |  |
| 蜂鳴器 | Yes |  |
| 設定&其他功能 |  |  |
| PTZ控制 | Yes(選購) |  |
| RS-485 | Yes(選購) |  |
| 密碼保護 | 2種, (1)系統登入、(2)格式化 |  |
| 多國語言 | Yes |  |
| 韌體更新 | USB Host |  |
| 其他 |  |  |
| 電源輸入 | DC 9V~36V |  |
| 尺寸 | (W)205 mm ×(H)177 mm ×(D)50mm |  |
| 重量 (kg) | 1.5 kg |  |
| 操作溫度 | -25℃ ～ 70 ℃ |  |

2.  外觀及介面

2.1  前面板說明

| 前面板說明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱 | 詳細說明 |
| 1 | 抽取盒固定鎖 | 向右轉可開啟電源，並同時固定硬碟的安全裝置 |
| 2 | USB連接埠 | 錄影資料備份時USB隨身碟連接使用 |
| 3 | SD卡插槽 | 無硬碟時可支援SD記憶卡（32GB）進行錄影資料儲存 |
| 4 | 硬碟抽取盒 | 可安裝2.5”SATA HDD或SSD HDD進行錄影資料儲存 |
| 5 | 型號 | 產品的型號 |
| 6 | 硬碟指示燈（黃燈） | 資料存取時指示燈閃爍 |
| 7 | SD指示燈（綠燈） | 錄影時燈號閃爍，停止錄影時燈號熄滅 |
| 8 | 電源指示燈（紅燈） | 開機後電源指示燈燈號恆亮 |
| 9 | 紅外線接收器 | 接收遙控器送出的控制訊號 |

  - 後背板說明

| 後背板說明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱 | 詳細說明 |
| 1 | 12V/2A 電壓輸出 | 主要用來供應攝影機所需電源 |
| 2 | 9/36V 電壓輸入 | 供應 DVR 主機工作電源 |
| 3 | 紅外線延伸連接埠 | DVR 主機可選擇連接紅外線延伸接收器透過遙控器操控 |
| 4 | GPS 天線端子 | 可外接 GPS 天線接收 GPS 資料 |
| 5 | 警報輸入輸出 | 主機提供 8 組警報輸入及 2 組TTL警報輸出接點 |
| 6 | RS-485 & 感測器 | 提供 RS485、胎壓偵測、車速線...等外接設備連接控制 |
| 7 | 網路連接埠 | RJ-45提供主機網路連結功能 |
| 8 | 影音輸入輸出介面 | 提供 8 路影像及 2 路聲音輸入，1 路聲音及 1 路影像輸出 |

2.3  螢幕顯示說明

本章節將說明螢幕顯示出的文字圖案的代表意義，請參照下列圖示解說:

2.3.1  即時監看模式

7

S D錯誤

硬碟錯誤

| 即時監看模式螢幕說明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項 次 | 名稱 | 詳細說明 |
| 1 | USB狀態顯示 | 若偵測到USB即會顯示此圖示 |
| 2 | 系統日期/時間 | 顯示目前系統日期/時間 |
| 3 | 錄影狀態百分比 | 顯示硬碟錄影百分比，錄影時字體有底色，使用SD卡錄影時底色會閃爍，不錄時無底色，當硬碟錄滿覆寫後會有R字樣提示使用者 |
| 4 | 攝影機編號 | 顯示影像輸入編號，位於各影像的角落位置，其中頻道1跟2又包含代表聲音輸出狀態顯示，數字1顯示為”綠色”代表目前聲音輸出為第1路聲音輸入 |
| 5 | 車牌號碼顯示 | 顯示車牌號碼(最多11碼) |
| 6 | 影像消失顯示 | 影像消失告警訊息顯示 |
| 7 | 錯誤訊息 | 硬碟＆SD卡錯誤訊息 |

4

2.3.2  回放模式

| 回放模式螢幕說明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱 | 詳細說明 |
| 1 | 系統日期 | 顯示回放資料所記錄的日期 |
| 2 | 系統時間 | 顯示回放資料所記錄的時間 |
| 3 | 攝影機編號 | 顯示攝影機影像編號 |
| 4 | 車牌號碼顯示 | 顯示車牌號碼 |
| 5 | 回放狀態圖示 | 顯示目前播放狀態圖示，系統並提供X1、X2、X4、X8、X16、X32、X64、X128的播放及X2、X4、X8、X16、X32、X64、X128到轉速度，在播放時同時顯示 |

2.3.3主選單模式

第一層選單

| 第一層選單模式螢幕說明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱 | 詳細說明 |
| 1 | 回放備份 | 可指定時間、選擇事件進行資料回放，也可在此進行資料備份 |
| 2 | 時間設定 | 可設定系統日期、時間 |
| 3 | 進階設定 | 前往第二層選單 |

第二層選單

| 第二層選單模式螢幕說明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱 | 詳細說明 |
| 1 | 回放 | 可指定時間、選擇事件進行資料回放，也可在此進行資料備份 |
| 2 | 顯示設定 | 可自定開機後即時監看畫面所需顯示的資訊及影像頻道顯示方式 |
| 3 | 影像設定 | 針對各頻道畫面調整(亮度、對比、色相、色度) |
| 4 | 警報設定 | 設定各頻道當警報觸發時設備所要連動的動作方式及動作時間 |
| 5 | 錄影設定 | 可設定錄影品質及要錄影的頻道，感測器及錄音設備開啟或關閉 |
| 6 | 系統設定 | 可設定系統日期、時間及其他週邊硬體連接設定 |

2.4  基本操作說明

本章節將介紹如何操作DVR，請參照下列圖示說明

SET鍵：

在監看模式下，按下此按鍵可以從監看畫面進入到主選單模式的畫面，主選單畫面總共有3個圖示選項，請利用基本方向控制按鍵去選擇你要的功能選項。

在主選單模式下，按ESC 鍵便可離開選單。

監看畫面模式切換鍵：

在即時畫面監看下可利用此按鈕切換監看分割模式，每按一次切換一種模式，分別為：

四分割

九分割

子母畫面鍵：

在即時畫面監看下可利用1~8按鈕切換監看個別頻道。

# 3. 安裝

## 3.1  基本安裝(硬碟)

請安裝1顆2.5”SATA或SSD硬碟於本機所提供的硬碟抽取盒中。硬碟安裝步驟如下：

- 向左轉開硬碟槽鑰匙安全鎖，推入硬碟。

- 將鑰匙向右轉，便可鎖上硬碟槽安全鎖。

4

4. 功能設定

  - 回放

進入回放查找選單中有4個選項可供使用者選擇，分別為時間回放、事件回放、時間回放、備份，進入回放模式狀態下如欲停止播放，請按ESC鍵停止播放，此時系統會回到回放頁面，您可以再選擇其他時間進行回放，或是再按ESC鍵退回設定主選單頁面進行其他功能設定，如果再按ESC鍵就會退出設定回到即時監看畫面。

4.1.1時間回放

時間回放功能主要是用在當使用者想要尋找已知的特定時間進行錄影資料回放時使用，可直接指定選擇年、月、日、時、分後直接進行回放，使用SET鍵及方向鍵移動游標選定擇欲回放的日期及時間後，游標選擇播放按SET鍵進行回放。

4.1.2事件回放

主要功能為當DVR主機系統在開機後進行錄影便會開始紀錄事件，根據電源開/關、硬碟格式化、胎壓偵測異常、行車超速、G感測器偵測異常、影像消失、警報觸發、繼電器作動、時間調整、解析度調整等共11種事件進行紀錄，並以英文字母代號及阿拉伯數字標示事件型態及註記影像頻道，且詳細記錄下事件發生時日期時間(年、月、日、時、分、秒)方便使用者進行事件資料查詢及回放，按SET鍵後，使用者可由系統所記錄下來的事件記錄清單，移動游標選擇單筆紀錄按SET鍵進行錄影資料回放。

| 事件及時間回放列表代號說明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 代號 | 詳 細 說 明 |
| 1 | P | 電源開啟 |
| 2 | O | 電源關閉 |
| 3 | F | 硬碟格式化 |
| 4 | T | 胎壓偵測異常 |
| 5 | C | 行車超速 |
| 6 | Gn | G感測器偵測異常，n=方向(x,y,z) |
| 7 | Vn | 影像消失，n=影像頻道 |
| 8 | An | 警報觸發，n=Alarm In |
| 9 | Rn | 繼電器作動，n=影像頻道 |
| 10 | J | 系統時間調整 |
| 11 | RS | 影像解析度調整 |

4.1.3時間回放

此時間回放功能與第一個直接選擇時間回放選項功能不同，系統會自動在開機時建立一個開機時間點(代號P)，並且會在每個小時整點會自動建立一個時間點(無代號)方便資料尋找回放。請按SET鍵後，使用者可由系統所記錄下來的時間回放記錄清單，使用左右鍵進行換頁功能或使用上下鍵移動游標選擇單筆紀錄按SET鍵即可進行錄影資料回放。

4.1.4備份

DVR連接USB隨身碟後，請確認畫面左上方USB的小圖示已顯示，代表系統已經偵測到連接的隨身碟裝置可以使用。按SET鍵進入，使用方向鍵移動游標選定要備份的錄影開始時間及結束時間(年 / 月 / 日 / 時 / 分)，游標向下移動到備份(.DVR)或備份(.MOV)按下SET鍵開始進行錄影資料備份。

備份(.DVR)：此備份檔案必須透過本公司提供的專用播放軟體才能顯示錄影資料

備份(.MOV)：請注意！此備份檔案的時間長度不可以超過30分鐘，可透過QuickTime、KMPlayer…等常見的播放軟體進行播放

S D錯誤

硬碟錯誤

選擇備份(.MOV)

資料備份過程中畫面會有顯示備份檔案檔名稱資訊及備份進度圖示，並且貼心提示備份中不要關電訊息，當系統備份完成後畫面會顯示備份完成資訊，並提醒移除USB裝置。

  - 影像設定

影像設定功能主要是能讓使用者可以針對個別個別攝影機影像顯示效果進行個別細部調整，主要可調整該影像的亮度、對比、色相、色度4種功能。

設定操作方式以方向鍵左右移動游標選擇要調整的影像頻道編號後按下SET鍵，使用上下鍵移動游標選擇要調整的項目(亮度、對比、色相、色度)按下SET鍵確定，按方向鍵左右調整設定值(預設數值為0)，完成後按ESC鍵儲存退出設定頁面回到監看模式，即可儲存設定。

  - 畫面顯示設定

畫面顯示設定功能頁面主要是用來設定當DVR主機開機完畢後進入即時監看模式下所看到影像分割方式及文字訊息圖示顯示開啟或關閉，如有連接GPS接收天線可以顯示目前GPS目前運作狀態。

| 畫面顯示設定說明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱 | 詳細說明 |
| 1 | 開機影像 | 可選擇主機開機後即時畫面顯示方式，分別為自動(自動偵測攝影機數量選擇適當的影像分割方式)、CH1、CH2、CH3、CH4、 CH5、 CH6、 CH7、 CH8、四分割、九分割共有8種。 |
| 2 | 攝影機名稱顯示 | 畫面是否顯示攝影機名稱訊息，可選擇開啟或關閉。 |
| 3 | 車牌號碼顯示 | 畫面是否顯示車牌號碼訊息，可選擇開啟或關閉。 |
| 4 | 時間顯示 | 畫面是否顯示系統日期及時間訊息，可選擇開啟或關閉。 |
| 5 | 錄影狀態顯示 | 畫面會顯示錄影百分比及目前錄影狀態燈號，可選擇開啟或關閉。 |
| 6 | GPS狀態 | 必需連接GPS天線模組後才可顯示GPS即時定位狀態資訊。 |
| 7 | 自動隱藏訊息視窗 | 無此功能（關閉） |
| 8 | VGA解析度 | 變更畫面解析度 |
| 9 | VGA顯示 | 無此功能 |

操作方式以方向鍵上下移動游標左右鍵更改設定狀態。

  - 警報系統設定

警報設定功能主要需搭配外接警報感應偵測設備使用，警報系統設定下的01  02  03  04  05  06  07  08是指主機背板上的Alarm In 1~8同時也對應影像頻道CH 1~8，當觸發警報同時系統會根據各頻道所設定的動作方式去執行，同時也會從Audio Out輸出警報觸發語音及畫面右下角顯示圖示通知駕駛，並可設定警報觸發動作方式及動作時間。

設定操作方式以方向鍵左右移動游標選擇要調整的影像頻道編號後按下SET鍵，移動游標選擇要調整的項目按下SET鍵確定，按方向鍵左右調整設定值，完成後按ESC鍵儲存退出設定頁面。

| 警報設定說明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱 | 詳細說明 |
| 1 | 動作 | 當警報觸發時可設定相對應的動作方式，其選項可選擇： 全畫面、蜂鳴、連動1、連動2等警報動作。 |
| 2 | 動作類型 | 可針對每次警報動作時間做設定(5-60秒)，或是持續動作 |
| 3 | 觸發類型 | 可定義外部警報觸發時的電壓準位狀態，高電位或低電位 |

  - 錄影設定

錄影設定頁面主要功能是用來設定開啟或關閉系統在進行錄影時是否會紀錄儲存(聲音、GPS、車速、G感測器、胎壓)等周邊傳回的資訊，並提供4種標準錄影影像解析模式可選擇使用，也提供進階設定可讓使用者自由設定各頻道錄影解析度及每秒錄影張數。

| 錄影設定說明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱 | 詳細說明 |
| 1 | 錄影詳細設定 | 主機提供4種預設錄影解析度及張數的模式可以選擇，如使用者有自訂的錄影需求可以在進階設定中進行細部調整設定。 |
| 2 | 聲音 | 如有外接聲音輸入設備(麥克風)進行錄音，可選擇開啟或關閉。 |
| 3 | GPS | 是否紀錄儲存GPS所接收回來的定位資料，可選擇開啟或關閉。 |
| 4 | 車速 | 選配 |
| 5 | G感測器 | 是否紀錄儲存G感測器數據資料，可選擇開啟或關閉。 |
| 6 | 胎壓 | 選配 |
| 7 | SD覆寫 | 當SD記憶卡容量錄滿後，系統是否覆寫，可選擇開啟或關閉。 |
| 8 | 關電錄影時間 | 設定車輛熄火後系統還可運作繼續錄影的時間0~720分鐘或持續。 |

4.5.1錄影詳細設定

系統主要提供下列4種預設錄影解析度及張數模式選單可供使用者選擇，依據使用者實際裝機情況調整設定，並且提供進階設定可讓使用者自行定義每支攝影機所要錄影的解析度及張數，設定完成後系統會依據儲存容量去估算可錄影的時數。

進階設定選項中可針對各影像頻道的錄影張數及解析度進行獨立設定，並且退出設定時系統會顯示計算預計可儲存的時間，如果所設定的張數及解析度超出系統負荷，系統會提示超出可存取的張數。

注意事項！

主機CH1、CH2支援AHD 720P攝影機訊號輸入，如果錄影模式選擇為非720P的狀態下(例如960H或CIF)就算輸入為AHD 720P的影像訊號，所錄下的影像解析還是(960H或CIF)，所以施工上請特別注意攝影機對應及錄影解析設定。

  - 系統設定

系統設定主要功能是用來設定系統語系、時間、安全防護、硬碟管理、外接周邊設備…等。

4.6.1語言

系統目前提供繁體中文、簡體中文、俄羅斯文、法文、日文、西班牙文、英文共7種語系可選擇。

4.6.2硬碟及SD卡格式化

在硬碟格式化設定下會看到硬碟格式化及密碼設定的二個選項，此時您要是選擇硬碟格式化系統會出現警告訊息再次詢問”是否硬碟格式化？”，您如果選擇”是”系統將開始執行硬碟格式化程序此時硬碟內原有資料將完全被清除，在進入此功能設定操作上請務必注意小心。

如不執行硬碟格式化請直接選擇”否”退出硬碟格式化設定。

在格式化設定下會看到密碼設定、SD格式化以及SD保留區三個選項，此時您要是選擇SD格式化系統會出現警告訊息再次詢問”立即SD格式化？”，您如果選擇”是”系統將開始執行SD格式化程序此時SD卡內原有資料將完全被清除，在進入此功能設定操作上請務必注意小心。如不執行SD格式化請直接選擇”否”退出SD格式化設定。

此時如果使用者有設定格式化密碼保護措施，系統會要求執行硬碟格式化前先輸入密碼確認後才會執行硬碟格式化，建議使用者可以利用此功能設定建立硬碟格式化密碼主要是可防止有心人士刻意破壞清除錄影資料，或是在不當的操作下造成資料的誤刪，都可幫助使用者有效達到保存錄影資料的完整性。(密碼設定內容最多可支援設定到 6 碼大寫英文及阿拉伯數字混合使用)，密碼驗證通過後如不想執行硬碟格式化請您可直接選擇＂否＂退出硬碟格式化設定回到前一個設定頁面。

密碼設定完成之後，進入格式化之前都必須輸入密碼進入

4.6.3密碼設定

密碼設定功能主要是用來針對DVR主機增加安全性設定，當使用者在密碼設定功能中設定密碼後回到即時監看畫面下，如果要再按SET鍵進入系統主選單，此時系統會要求使用者輸入密碼確認後才可進入主選單，防止他人進入系統更改設定造成系統異常及錄影資料毀損，有效提升系統安全。(密碼最多可支援設定到8碼大寫英文及數字)

4.6.4系統時間設定

系統時間設定主要是用來設定DVR主機開機後進入系統所顯示的日期及時間，更改系統時間日期確認設定後，即時監看畫面所顯示的日期時間將會馬上改變，此功能設定與錄影儲存的資料關係密切，請務必確認系統在開機運作時，系統日期時間顯示的是否正確；或是開啟GPS校時。

時區設定功能可針對設備安裝在不同國家時進行時區設定，並可設定是否啟動該時區日光節約時間。

4.6.5車牌號碼設定

車牌號碼設定功能主要用來在設定完車牌號碼後即時監看及回放畫面上顯示本DVR所安裝車輛的車牌號碼，增加錄影資料的辨識可靠度，方便車隊有效管理錄影資料，車牌號碼定義最多可輸入大寫英文及數字最多8碼，輸入完畢後務必要使用遙控器上的SET鍵點選螢幕小鍵盤的”ENTER”鍵做設定確認。

4.6.6系統聲音設定

蜂鳴器

DVR主機內建有蜂鳴器，當主機開機、警報觸發、影像消失及按鍵操作時，蜂鳴器均會發出聲響反應，使用者可選擇開啟或關閉蜂鳴器。

實時聲音

主機提供2路聲音輸入可連接麥克風或其他音源輸入，並可直接由Audio Out接點將聲音即時輸出，

Audio Out接點必需連接到喇叭或其他聲音輸出設備便可同步即時聽到聲音輸出，使用者可以設定開機預設聲音輸出是第1路聲音或是第2路聲音，也可設定將聲音關閉。

語音警示

DVR主機內建語音警示功能，當車輛發生警報事件時主機會透過Audio Out接點播放語音提醒使用者有狀況發生，使用者可以設定語音警示開啟或關閉。

4.6.7延遲開機時間

此功能主要是作為當車輛在發動時可能會產生瞬間的凸波造成設備因此受損所設計的一項保護防範措施，此設計延遲開機時間功能是讓車輛在點火發動穩定後DVR才送電進行開機程序，有0-10秒的時間可讓使用者可以自行設定。

4.6.8周邊

DVR主機可選擇搭配G感測器、胎壓、車速、GPS等周邊設備，接收並紀錄儲存週邊設備所回傳的數據資料，硬碟連接至電腦透過AP軟體播放影像資料時，就可以看到在車輛行駛過程中所接收到的數據資料，近一步分析當時車輛行駛的情況，並可支援連接PTZ攝影機控制功能齊全，另外網路版的機種還可透過3G/LTE或WiFi網路連接與雲端伺服器連線，使用者只要登入雲端伺服器就可知道上線車輛位置相關資訊及遠端影像即時監看功能達到遠端即時控管。

4.6.8.1 G感測器

G感測器的功能主要是用來偵測車輛在行駛中所產生的震動，主機接收到感測數據後與影像一起儲存，連接至電腦透過AP軟體播放影像資料時，可以看到G感測器所接收到的數據資料，近一步分析當時車輛行駛的情況。

G感測器校正：

G感測器校正主要功能是用來進行當DVR主機在實際安裝時，會因不同的環境而選擇不同的擺放方式，當DVR主機安裝完成後必須針對主機擺放方向位置來選擇相對應的G感測器類型做校正設定確保G感測器數值準確。

進行校正時請先對照G感測器類型的4種安裝方式來對應實際安裝方向，選定方式後在將游標移動到G感測器校正後，按SET鍵進行設定。

警示值：

當系統偵測到 G 感測器所回傳的訊號超過所設定的警示值數據時，系統將會自動記錄並產生一筆

事件資料，方便使用者日後資料調閱查詢。

G 感測器狀態：

畫面會顯示 G 感測器即時偵測狀態 X、Y、Z 軸的數據。

G感測器類型：

系統提供12種安裝方式可選擇，請使用者根據主機實際安裝定位的方向設定，請參考下列提供建議安裝方式來對照實際現場安裝環境設定，如此才可確保G感測器偵測數據正常。

下列為主機安裝擺放方式參考示意圖，以車頭朝前為準請依照實際安裝方向選擇相對應方式：

方式1

車頭方向

方式4

方式2

方式3

4.6.8.5 GPS

GPS主要功能是用來定位及記錄車輛所在位置座標，同時也可透過GPS來進行設備的時間校正，也可運用GPS所接收的位置資訊來運算出車輛行駛的速度，本機目前可支援GNSS系統種類為GPS及GLONASS二種，並可在GPS狀態中顯示目前的定位資訊。

4.6.9恢復出廠值

選擇恢復出廠值設定系統會顯示警告訊息詢問是否恢復出廠值，選擇”是”系統進行恢復出廠值，此動作會將主機所做的設定全部回到出廠預設值，如不執行請選擇”否”退出。

韌體版本及系統相關資訊查詢方式如下：

當設備畫面在即時監看的狀態下，請按下遙控器的上鍵就可呼叫出系統資訊頁面，在此頁面中可以看到韌體版本、儲存媒體容量等等相關資訊。

5.	PC 端 Viewer 軟體介紹

5.1 說明

主機隨機附有Viewer 播放軟體，使用者可以將主機硬碟或SD卡抽出透過PC連接讀取錄影資料，軟體操作介面使用單一視窗模式可以整合顯示車速、胎壓、警報、G 感應器狀態，並可進行

時間及事件錄影資料回放、備份等功能，連接網路後搭配 Google Map 可顯示即時行車路徑。

1

7

6

2

5

4

9

3

8

快速選擇回放路徑、地圖顯示、進階設定等圖示及相關資訊

快捷圖示

5.2 軟體安裝

主機播放軟體名稱PC-Viewer.exe       ，執行

註: 電腦作業系統屬Windows 7以上者，請按右鍵點選”系統管理員身分執行”，以確保影像及相關數據資料可以相容播放。

5.3 快捷圖示列操作說明

下列將敘述功能列各圖示所代表的功能及詳細操作方式。

5

| 快捷圖示列功能說明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 名稱 | 詳細說明 |
| 1 | 開啟備份檔案 | 按此鍵可以進入尋找讀取之前所備份的影像檔 |
| 2 | 開啟影像硬碟 | 將主機硬碟取出直接用 USB轉接線 連接 PC 讀取錄影資料 |
| 3 | 開啟 SD 卡 | 將 SD 卡取出直接用讀卡機連接 PC 讀取錄影資料 |
| 4 | 行車資訊視窗縮放 | 可顯示或隱藏畫面右邊的GOOGLE地圖及其他狀態 |
| 5 | 進階設定 | 可設定軟體操作語系，及影片截圖和轉錄檔案儲存路徑 |

4

3

2

1

32

5.3.1 開啟備份檔案

此功能主要是用來尋找並播放由 DVR 主機所備份出來的資料檔，並可將讀取的備份檔再轉檔成 AVI

或 Mpeg2 格式儲存。

點選開啟備份檔案圖示後出現開啟檔案視窗，選擇欲開啟的備份資料檔(.dvr)後按開啟按鈕確定

回到軟體主畫面，點選 PLAY 圖示開始播放。

5.3.2 開啟影像硬碟

DVR 主機上的硬碟抽取盒本身可以直接透過 USB 連接埠與 PC 連接做資料讀取備份，此功能主要是

用來讀取由 DVR 主機上取下的硬碟錄影資料。

- 在取出硬碟前，請務必先關閉主機電源，然後再開啟硬碟槽安全鎖，退出卡匣取出硬碟。

- 將硬碟讀取線的連接埠與PC連接

當硬碟抽取盒由 DVR 主機拆下，抽取盒上有一個 USB 連接埠，透過 USB 連接 PC 按下此圖示後，軟體會自動去連接讀取抽取盒中的硬碟錄影資料，點選 PLAY 圖示後硬碟將開始從頭播放，使用者也

可用時間搜尋方式，直接指定時間進行回放。

5.3.3 開啟 SD 卡

取出機台內的 SD 卡並插入讀卡機內，連接電腦之後點擊 ICON 圖示即可開啟 SD 卡內影像內容。

5.3.4行車資訊視窗縮放

此功能可將畫面右方的地圖視窗及行車資訊數據隱藏只剩下單純錄影檔案畫面播放，

或是展開後可以同步顯示行車數據紀錄。

5.3.5進階設定

進階設定功能主要是用來讓使用者設定切換軟體操作的語系，及操作紀錄、影片畫面截圖

和影片側錄轉錄檔案的儲存路徑及轉錄檔案的時間長度設定。

5.3.6影像側錄功能

在程式下方的播放列中點擊圖示之後，可將目前正在播放顯示中的影像錄影儲存到所指

定的路徑資料匣中。

5.3.7擷取畫面

在程式下方的播放列中點擊圖示或將將滑鼠移到需要截取的頻道，按右鍵即可選擇

擷取成單畫面/分割圖片/全畫面三種型式，並儲存到所指定的路徑資料匣中。

7.遙控器